Spezifischer Nutzwarmwasserbedarf in Normliter/Tag bei einer Warmwasser-temperatur von 60 °C nach SIA 385/2

Der spezifische Nutzwarmwasserbedarf kommt bei der Dimensionierung von Warmwasser-speichern und bei der Berechnung der Erdwärmesondenlänge zur Anwendung.

Die Werte beinhalten keine Verluste, insbesondere keine Ausstoss- und Zirkulationsverluste.

| Gebäudeart | Zweckbestimmung | Bezugseinheit | Durchschnitt- Bedarf | Spitzenbedarf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Einfamilienhaus | Einfacher Standard Mittlerer Standard Gehobener Standard | P P P | 40 45 55 | 50 60 70 |
| Eigentumswohnung | Einfacher Standard Mittlerer Standard Gehobener Standard | P P P | 40 45 55 | 50 60 70 |
| Mehrfamilienhaus | allgemeiner Wohnungsbau Gehobener Wohnungsbau | P P | 35 45 | 45 60 |

P = Person

Leistungsbedarf für die Wassererwärmung

Bei Wohnbauten wird als Richtwert folgende zusätzliche Wärmeerzeugerleistung für die Wassererwärmung (bezogen auf die Energiebezugsfläche) eingesetzt:

EFH		2 W/m2

MFH		3 W/m2